Lageplan/Bedientableau als austauschbares Foliensystem. Montage der ESB Melde- und Bediengeräte hinter der Systemfolie. Austausch der Frontdarstellung ohne Demontage der Einbaugeräte.

Im einzelnen enthaltend:

- 1  Erstellung kundenspezifisches Frontlayout nach beigestelltem Datenfile

- 1  Ausführungszeichnung als Papierplot Maßstab 1:1, Freigabe durch Sie bzw. dem Kunden mit einmaliger

Revision

- 1  Aluminiumflachrahmengehäuse silberhell eloxiert E6/EV1, ohne sichtbare Schraubbefestigung, inkl. Steckprofile für Auf- oder Einbaumontage

- 1  Aluminiumfrontplattensystem zur Aufnahme der Melde- und Bediengeräte

- 1  Mehrfarbige Foliendarstellung in transparenter Ausführung nach freigegebenem Layout ( reflexionsfrei )

- 1  Systembeschichtung der Frontplatte zur blasenfreien Aufbringung der Foliendarstellung (wiederlösbar für Ersatzfolie)

- LED 3 mm in Standardfarben (Frei positionierbar im Layout)

- Kurzhubtaster Typ AT02, Schließer, Kontakt 24V/50mA (Frei positionierbar im Layout)

- 1  Lampentestschaltung mit Taster

- 1 Netzteil 230/24V DC kurzschlussfest ( zur Versorgung Tableau )

- 1  Verkabelung der Melde- und Befehlsgeräte mit Flachbandkabel einpolig auf Federzugklemme

- 1  Qualitätsprüfung Tableau inkl. Protokoll

- 1  Erstellung Klemmplan auf CAD-System

- 1  Archivierung Fertigungs- und Bilddaten

Größe: B=     , H=     , T= 70 bzw. 85  mm

Fab.: ESB Energie Signal Bau GmbH

Typ : AT