Lageplan/Bedientableau in Gravurtechnik.

Im einzelnen enthaltend:

- 1  Erstellung kundenspezifisches Frontlayout nach beigestelltem Datenfile

- 1  Ausführungszeichnung als Papierplot Maßstab 1:1, Freigabe durch Sie bzw. dem Kunden mit einmaliger

Revision

- 1  Aluminiumflachrahmengehäuse silberhell eloxiert E6/EV1, ohne sichtbare Schraubbefestigung, inkl. Steckprofile für Auf- oder Einbaumontage

- 1  Aluminiumfrontplattensystem zur Aufnahme der Melde- und Bediengeräte

- 1 Aluminiumfrontplatte silberhell eloxiert E6/EV1, Gravur nach freigegebenen Layout, 1 -farbig schwarz ausgelegt

- LEDs 3 bzw.5mm mit schwarzem Frontring in Standardfarben (Frei positionierbar im Layout)

- Leuchtdrucktaster Format 18x24 mm inkl.Glühlampe 12 oder 24 V DC, 1 Kontakt und Lampe auf Klemme geführt Verdrahtung mit Schaltlitze 0,25 mm² (Frei positionierbar im Layout)

- 1  Lampentestschaltung mit Taster

- 1  Summeransteuerung mit Summer und Taster Summer aus (Neuwertmeldung)

- 1 Netzteil 230/24V DC kurzschlussfest ( zur Versorgung Tableau )

- 1  Verkabelung der Melde- und Befehlsgeräte mit Flachbandkabel einpolig auf Federzugklemme

- 1  Qualitätsprüfung Tableau inkl. Protokoll

- 1  Erstellung Klemmplan auf CAD-System

- 1  Archivierung Fertigungs- und Bilddaten

Größe: B=     , H=     , T= 70 bzw. 85  mm

Fab.: ESB Energie Signal Bau GmbH

Typ : GR